| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Element |  |  |  | Parametry | J.m. |  | Ilość |  |
| 1. | PODCHOWALNIA P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Basen podchowowy |  |  |  | basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (długość, szerokość) - 135 cm, wysokość (z nogami) - 135 cm, objętość robocza min. 0,8 m3, z tworzywa sztucznego, o wewnętrznych ścianach gładkich, zabezpieczenie odpływu wewnątrz w formie kratki odpływowej, na zewnątrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem spustowym (min. 2”) | (szt.) |  | 10 |  |
| 1.2 | Zbiornik do złoża biologicznego |  |  |  | objętość min. 3,05 m3, z instalacją do napowietrzania złoża i zabezpieczeniem przed wydostaniem się złoża na zewnątrz, Wym. Zbiornika max. Ø145cm, H=2,65m | (szt.) |  | 2 |  |
| 1.3 | Substrat do złoża biologicznego |  |  |  | powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 | (m3) |  | 3 |  |
| 1.4 | Mikrosito |  |  |  | maksymalna wielkość oka siatki filtrującej 40 mikronów, przepływ min. 35,2 m3/h | (szt.) |  | 1 |  |
| 1.5 | Sterylizator UV |  |  |  | sterylizator UV, przepływ min. 30 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 | (szt.) |  | 1 |  |
| 1.6 | Kolumna natleniająca |  |  |  | Komora umożliwiająca natlenianie wody wykorzystując metodę LHO (Low Head Oxygenation). Dopływ tlenu do komory regulowany rotametrem o zakresie maks. 0-10 l/min. | (szt.) |  | 1 |  |
| 1.7 | Zbiorniki retencyjne ze stelażami |  |  |  | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Stelaże podtrzymujące wykonane ze stali nierdzewnej | (szt.) |  | 2 |  |
| 1.8 | Pompa cyrkulacyjna |  |  |  | Przepływ min. 35,2 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar, | (szt.) |  | 2 |  |
| 1.9 | Przetwornica częstotliwości |  |  |  | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych | (szt.) |  | 1 |  |
| 1.10 | Grzałka ceramiczna |  |  |  | Moc min. 1,2 kW, maks. 1,5 kW, grzałki galwaniczne, rurkowe w osłonie z PTFE, umożliwiające bezpieczna pracę również w środowiskach agresywnych chemicznie. | (szt.) |  | 2 |  |
| 1.11 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | kpl.) |  | 1 |  |
| 2. | PODCHOWALNIA P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Basen podchowowy |  |  |  | basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (długość, szerokość) - 135 cm, wysokość (z nogami) - 135 cm, objętość robocza min. 0,8 m3, z tworzywa sztucznego, o wewnętrznych ścianach gładkich, zabezpieczenie odpływu wewnątrz w formie kratki odpływowej, na zewnątrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem spustowym (min. 2") | (szt.) |  | 6 |  |
| 2.2 | Zbiornik do złoża biologicznego |  |  |  | objętość min. 3,85 m3, z instalacją do napowietrzania złoża i zabezpieczeniem przed wydostaniem się złoża na zewnątrz, Wym. Zbiornika max. Ø145cm, H=2,85m | (szt.) |  | 1 |  |
| 2.3 | Substrat do złoża biologicznego |  |  |  | powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 | (m3) |  | 1,8 |  |
| 2.4 | Mikrosito |  |  |  | maksymalna wielkość oka siatki filtrującej 40 mikronów, przepływ min. 21,1 m3/h | (szt.) |  | 1 |  |
| 2.5 | Sterylizator UV |  |  |  | sterylizator UV, przepływ min. 20 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 | (szt.) |  | 1 |  |
| 2.6 | Kolumna natleniająca |  |  |  | Komora umożliwiająca natlenianie wody wykorzystując metodę LHO (Low Head Oxygenation). Dopływ tlenu do komory regulowany rotametrem o zakresie maks. 0-10 l/min. | (szt.) |  | 1 |  |
| 2.7 | Zbiorniki retencyjne ze stelażami |  |  |  | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Stelaże podtrzymujące wykonane ze stali nierdzewnej | (szt.) |  | 2 |  |
| 2.8 | Pompa cyrkulacyjna |  |  |  | Przepływ min. 21,1 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar, | (szt.) |  | 2 |  |
| 2.9 | Przetwornica częstotliwości |  |  |  | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych | (szt.) |  | 1 |  |
| 2.10 | Grzałka ceramiczna |  |  |  | Moc min. 1,2 kW, maks. 1,5 kW, grzałki galwaniczne, rurkowe w osłonie z PTFE, umożliwiające bezpieczna pracę również w środowiskach agresywnych chemicznie. | (szt.) |  | 2 |  |
| 2.11 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | kpl.) |  | 1 |  |
| 3. | PODCHOWALNIA-KWARANTANNA - P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Basen podchowowy |  |  |  | basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (długość, szerokość) - 135 cm, wysokość (z nogami) - 135 cm, objętość robocza min. 0,8 m3, z tworzywa sztucznego, o wewnętrznych ścianach gładkich, zabezpieczenie odpływu wewnątrz w formie kratki odpływowej, na zewnątrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem spustowym (min. 2") | (szt.) |  | 3 |  |
| 3.2 | Basen podchowowy |  |  |  | basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (długość, szerokość) - 225 cm, wysokość (z nogami) - 135 cm, objętość robocza min. 2 m3, z tworzywa sztucznego, o wewnętrznych ścianach gładkich, zabezpieczenie odpływu wewnątrz w formie kratki odpływowej, na zewnątrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem spustowym (min. 2") | (szt.) |  | 2 |  |
| 3.3 | Zbiornik do złoża biologicznego |  |  |  | objętość min. 4,3 m3, z instalacją do napowietrzania złoża i zabezpieczeniem przed wydostaniem się złoża na zewnątrz, Wym. Zbiornika max. Ø145cm, H=2,85m | (szt.) |  | 1 |  |
| 3.4 | Substrat do złoża biologicznego |  |  |  | powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 | (m3) |  | 2,1 |  |
| 3.5 | Mikrosito |  |  |  | maksymalna wielkość oka siatki filtrującej 40 mikronów, przepływ min. 24,6 m3/h | (szt.) |  | 1 |  |
| 3.6 | Sterylizator UV |  |  |  | sterylizator UV, przepływ min. 20 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 | (szt.) |  | 1 |  |
| 3.7 | Kolumna natleniająca |  |  |  | Komora umożliwiająca natlenianie wody wykorzystując metodę LHO (Low Head Oxygenation). Dopływ tlenu do komory regulowany rotametrem o zakresie maks. 0-10 l/min. | (szt.) |  | 1 |  |
| 3.8 | Zbiorniki retencyjne ze stelażami |  |  |  | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Stelaże podtrzymujące wykonane ze stali nierdzewnej | (szt.) |  | 2 |  |
| 3.9 | Pompa cyrkulacyjna |  |  |  | Przepływ min. 24,6 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar, | (szt.) |  | 2 |  |
| 3.10 | Przetwornica częstotliwości |  |  |  | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych | (szt.) |  | 1 |  |
| 3.11 | Grzałka ceramiczna |  |  |  | Moc min. 1,2 kW, maks. 1,5 kW, grzałki galwaniczne, rurkowe w osłonie z PTFE, umożliwiające bezpieczna pracę również w środowiskach agresywnych chemicznie. | (szt.) |  | 1 |  |
| 3.12 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | kpl.) |  | 1 |  |
| 4. | WYLĘGARNIA WEISS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aparat inkubacyjny Weissa | Objętość aparatu min. 7 l (x 10 szt.), zawory regulujące dopływ wody o średnicy min. 1/2" |  |  |  | (kpl.) |  | 1 |  |
| 4.2 | Odbieralnik | objętość min. 0,2 m3, może być zintegrowany z aparatami Weissa |  |  |  | (szt.) |  | 1 |  |
| 4.3 | Filtr biologiczno-mechaniczny | objętość substratu min. 50 l, powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3, wyposażony w zawór wielodrożny umożliwiający czyszczenie w czasie pracy |  |  |  | (szt.) |  | 1 |  |
| 4.4 | Sterylizator UV | przepływ min. 4,2 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 |  |  |  | (szt.) |  | 1 |  |
| 4.5 | Zbiorniki retencyjne ze stelażami | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Stelaże podtrzymujące wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  | (szt.) |  | 2 |  |
| 4.6 | Pompa cyrkulacyjna | Przepływ min. 4,2 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar, |  |  |  | (szt.) |  | 2 |  |
| 4.7 | Przetwornica częstotliwości | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych |  |  |  | (szt.) |  | 1 |  |
| 4.8 | Grzałka ceramiczna | Moc min. 1,2 kW, maks. 1,5 kW, grzałki galwaniczne, rurkowe w osłonie z PTFE, umożliwiające bezpieczna pracę również w środowiskach agresywnych chemicznie. |  |  |  | (szt.) |  | 1 |  |
| 4.9 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | kpl.) |  | 1 |  |
| 5. | WYLĘGARNIA McDONALD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Aparat inkubacyjny typu Mc Donalda |  | Objętość aparatu min. 7 l (x 10 szt.), zabezpieczenie odpływu umożliwiające swobodny dostęp do ikry podczas inkubacji, zawory regulujące dopływ wody o średnicy min. 1/2" |  |  |  | (kpl.) | 1 |  |
| 5.2 | Odbieralnik |  | objętość min. 0,2 m3, może być zintegrowany z aparatami Mc Donalda |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 5.3 | Filtr biologiczno-mechaniczny |  | objętość substratu min. 50 l, powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3, wyposażony w zawór wielodrożny umożliwiający czyszczenie w czasie pracy |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 5.4 | Sterylizator UV |  | sterylizator UV, przepływ min. 4,2 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 5.5 | Zbiorniki retencyjne ze stelażami |  | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Stelaże podtrzymujące wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  | (szt.) | 2 |  |
| 5.6 | Pompa cyrkulacyjna |  | Przepływ min. 4,2 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar, |  |  |  | (szt.) | 2 |  |
| 5.7 | Przetwornica częstotliwości |  | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 5.8 | Grzałka ceramiczna |  | Moc min. 1,2 kW, maks. 1,5 kW, grzałki galwaniczne, rurkowe w osłonie z PTFE, umożliwiające bezpieczna pracę również w środowiskach agresywnych chemicznie. |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 5.9 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | kpl.) |  | 1 |  |
| 6. | WYLĘGARNIA DŁUGOSTRUMIENIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Aparat inkubacyjny typu długostrumieniowy |  | Aparat typu długostrumieniowego z wymiennymi wkładami inkubacyjnymi (min. 4); wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego, długość 220-235 cm, szerokość 60-65 cm, wysokość odbieralnika 15-20 cm. |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 6.2 | Stelaż do aparatu inkubacyjnego |  | wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość nóg 100 - 120 cm |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 6.3 | Filtr biologiczno-mechaniczny |  | objętość substratu min. 50 l, powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3, wyposażony w zawór wielodrożny umożliwiający czyszczenie w czasie pracy |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 6.4 | Sterylizator UV |  | sterylizator UV, przepływ min. 4,2 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 6.5 | Zbiorniki retencyjne ze stelażami |  | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Stelaże podtrzymujące wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  | (szt.) | 2 |  |
| 6.6 | Pompa cyrkulacyjna |  | Przepływ min. 4,2 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar, |  |  |  | (szt.) | 2 |  |
| 6.7 | Przetwornica częstotliwości |  | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 6.8 | Grzałka ceramiczna |  | Moc maks. 1,5 kW, grzałki galwaniczne, rurkowe w osłonie z PTFE, umożliwiające bezpieczna pracę również w środowiskach agresywnych chemicznie. |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 6.9 | Chłodziarka akwarystyczna |  | Urządzenie przeznaczone do chłodzenia wody morskiej o zasoleniu 35ppt, wymiennik ciepła wykonany z tytanu, moc chłodzenia min. 1650 W, elektroniczna kontrola temperatury. |  |  |  | (szt.) | 1 |  |
| 6.10 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | kpl.) |  | 1 |  |
| 7. | UKŁAD EKSPERYMENTALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Zbiornik hodowlany |  |  |  | zbiornik o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (długość, szerokość) - 100 cm, wysokość - 40 cm, ze szkła. | (szt.) |  | 12 |  |
| 7.2 | Zbiornik do złoża biologicznego |  |  |  | zbiornik o przekroju prostokątnym, maksymalne wymiary (długość x szerokość) - 120 x 100 cm, wysokość - 60 cm, objętość min. 0.6 m3, wykonany z tworzywa sztucznego, z napowietrzaniem dyfuzorami | (szt.) |  | 4 |  |
| 7.3 | Substrat do złoża biologicznego |  |  |  | powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 | (m3) |  | 3 |  |
| 7.4 | Sterylizator UV |  |  |  | sterylizator UV, odporny na działanie wody morskiej, przepływ min. 2 m3/h, przy dawce promieniowania 400 J/m2 | (szt.) |  | 5 |  |
| 7.5 | Pompa cyrkulacyjna |  |  |  | Dostosowana do pracy w środowisku agresywnym (odporna na wodę morską), wyposażona w zintegrowany prefiltr koszowy, przepływ min. 6 m3/h, przy wysokości podnoszenia 10m | (szt.) |  | 5 |  |
| 7.6 | Przetwornica częstotliwości |  |  |  | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych | (szt.) |  | 5 |  |
| 7.7 | Chłodziarka akwarystyczna |  |  |  | Urządzenie przeznaczone do chłodzenia wody morskiej o zasoleniu 35ppt, wymiennik ciepła wykonany z tytanu, moc chłodzenia min. 4000 W, elektroniczna kontrola temperatury. | (szt.) |  | 1 |  |
| 7.8 | Grzałka ceramiczna |  |  |  | Moc min. 0,8 kW, maks. 1 kW, grzałki galwaniczne, rurkowe w osłonie z PTFE, umożliwiające bezpieczna pracę również w środowiskach agresywnych chemicznie. | (szt.) |  | 5 |  |
| 7.9 | System automatycznego dolewania wody |  |  |  | Uzupełnianie odparowanej wody za pomocą zaworu pływakowego podłączonego do instalacji wody miejskiej |  |  | 4 |  |
| 7.10 | Stelaże |  |  |  | Stelaż podtrzymujący trzy szklane zbiorniki w jednej kolumnie jeden nad drugim, wykonany ze stali nierdzewnej. | (kpl.) |  | 4 |  |
| 7.11 | Podest |  |  |  | Podest umożliwiający dostęp do zbiorników hodowlanych usytuowanych na szczycie stelaża. Powierzchnia podestu o wymiarach 2,5x0,7m (+/- 30cm), wysokość 1m (+/- 0,4m) nad powierzchnią posadzki. Wykonanie z materiałów kompozytowych odpornych na działanie wody morskiej (GRP). Konstrukcja ze stali nierdzewnej, pomosty z paneli kompozytowych. | (szt.) |  | 1 |  |
| 7.12 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | (kpl.) |  | 1 |  |
| 8. | WYTWORNICA TLENU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kompletny zestaw wytwornicy tlenu |  |  | 1. Generator tlenu. - minimalny wydatek tlenu w temp. pracy +20 °C = 2,6 m3O2/h, - czystość tlenu min. 95%, - ciśnienie tlenu min. 6,2 bar, - ciśnienie powietrza zasilającego min 7 bar, - max. ciśnienie zasilania 7,5 bar, - klasa jakości powietrza zasilającego min 1.4.1, - minimalna ilość powietrza zasilającego w temp. pracy +20 °C = 29,5 m3/h, - zużycie energii 0,3 kW, - wyposażony w analizator czystości tlenu, pomiar ciśnienia tlenu wyjściowego, sterownik, 2. Zbiornik tlenu. - pojemność min 500l, - ciśnienie pracy około 11 bar, - pionowy, - ocynkowany, |  | kpl. |  | 1 |  |
| 8.2 | Rezerwowe butle z ciekłym tlenem |  |  | standardowa wielkość, włączane do instalacji przy spadku zawartości tlenu, np. w wyniku awarii wytwornicy tlenu. |  | szt. |  | 2 |  |
| 8.3 | Awaryjny system napowietrzania |  |  |  | 1. Sprężarka śrubowa o stałej wydajności wyposażona w system sterowania, wąż połączeniowy, zawór odcinający i cyklonowy separator wodno-olejowy z elektronicznym spustem kondensatu - wydajność minimalna przy ciśnieniu 8 bar = 1,18 m3/min, - moc silnika napędowego około 7,5 kW, - klasa ochrony min IP 55, - obudowa dźwiękochłonna, - chłodzenie powietrzem, - napęd pasowy, - zawartość oleju w sprężonym powietrzu max. 3 mg/m3, - max. temperatura sprężonego powietrza – do 10°C powyżej temperatury powietrza zasysanego, - min./max. temperatura ssania powietrza +5/+40 °C, - głośność max. 68 dB(A), 2.Osuszacz ziębniczy powietrza. - przepływ minimalny przy ciśnieniu 7 bar, temp. wejść powietrza +35°C oraz temp. pracy +25°C = 1,4 m3/min, - max. ciśnienie pracy 16 bar, - temperatura pracy min +5/+50 °C, - max. temperatura powietrza wlotowego +65°C, - czynnik chłodniczy R 134a, - chłodzenia – powietrze, - przeciętne zużycie mocy 0,15 kW, 3. Filtr wstępny powietrza. - max. wydajność przy ciśnieniu 7 bar = 1,2 m3/min, - zawartość zanieczyszczeń poniżej 10-6m, - zawartość oleju poniżej 0,5 mg/m3, - wbudowany wskaźnik ciśnienia wskazujący stopień zużycia filtra oraz elektroniczny spust kondensatu, 4. Filtr dokładny powietrza. - max. wydajność przy ciśnieniu 7 bar = 1,2 m3/min, - zawartość zanieczyszczeń poniżej 10-8m, - zawartość oleju poniżej 0,01 mg/m3, - wbudowany wskaźnik ciśnienia wskazujący stopień zużycia filtra oraz elektroniczny spust kondensatu, 5. Kolumna węglowa z filtrem przeciwpyłowym wyjściowym. - max. wydajność przy ciśnieniu 7 bar = 0,58 m3/min, - dopuszczalne ciśnienie 16 bar, - zawartość oleju poniżej 0,003 mg/m3, 6. Separator olej-woda. - minimalny przepływ powietrza 2 m3/min, 7. Elektroniczny spust kondensatu. | kpl. |  | 1 |  |
| 9. | AUTOMATYKA POMIAROWA System pomiaru ciągłego temperatury, zawartości tlenu, pH, zasolenia w 11 systemach recyrkulacyjnych, 2 wyświetlacze lokalne dla grup systemów recyrkulacyjnych + jednostka centralna. Jednostka główna z wyświetlaczem dotykowym i rejestracją danych. Powiadamianie o przekroczeniu zaprogramowanych wartości parametrów na telefon komórkowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Jednostka główna |  |  | - dla 4 sond - 6 wyjść/wejść cyfrowych - 6 przekaźników wejściowych - Dotykowy wyświetlacz |  | szt. |  | 2 |  |
| 9.2 | Jednostka rozszerzająca |  |  | - dla 4 sond - 6 wyjść/wejść cyfrowych - 6 przekaźników wejściowych |  | szt. |  | 7 |  |
| 9.3 | Jednostka zasilająca dla modułów |  |  | 24 VDC / 5A |  | szt. |  | 9 |  |
| 9.4 | Sonda tlenowa / temperaturowa |  |  | 7 m kabla + akcesoria |  | szt. |  | 11 |  |
| 9.5 | Sonda pH |  |  | 7 m kabla + akcesoria |  | szt. |  | 11 |  |
| 9.6 | Sonda Redox |  |  | 7 m kabla + akcesoria |  | szt. |  | 11 |  |
| 9.7 | Konfiguracja systemu i programowanie systemu jednostki głównej z sondami |  |  | Zapewnienie sprawnego działania systemu. |  | kpl. |  | 1 |  |
| 9.8 | System alarmu stanu wody i zasilania energii elektrycznej |  |  | Czujniki poziomu wody w systemie min/max w każdym systemie recyrkulacyjnym, powiadamianie o zaniku/przywróceniu zasilania do rozdzielni głównej |  | kpl. |  | 1 |  |
| 10. | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Agregat prądotwórczy |  |  |  | Przewiduje się montaż agregatu prądotwórczego w wykonaniu fabrycznym o mocy PRP min 80 kVA. Agregat ma posiadać zbiornik paliwa o pojemności min. 200 l umiejscowiony w ramie, umożliwiający autonomię pracy min 10h oraz możliwość uzupełnienia paliwa w trakcie pracy. Agregat będzie w wykonaniu zewnętrznym w obudowie, docelowo zlokalizowany będzie na wydzielonym obszarze – na działce Zamawiającego, z ograniczonym dostępem osób postronnych. Dostawa i montaż agregatu odbywać się będzie na przygotowane stanowisko – aktualnie nawierzchnia utwardzona z trylinki betonowej, nie przewiduje się zmian w dostosowaniu nawierzchni poza doprowadzeniem kabli zasilająco-sterujących. Moduł SZR (sterownik) odpowiedzialny również za synchronizację agregatu z siecią należy zabudować na agregacie. Szczegółowe dane techniczne agregatu parametry i wyposażenie – w rozumieniu parametrów równoważności wg Ustawy Pzp: 1. Moc rezerwowa ESP: nie mniej niż 90.kVA 2. Moc podstawowa PRP: nie mniej niż 80 kVA 3. Napęd: turbodiesel, 4 cylindrów w układzie rzędowym, elektroniczny regulator prędkości obrotowej 4. System paliwowy silnika elektroniczny common rail (ECR). 5. Klasa regulacji prędkości obrotowej: G3 (ISO 8528). 6. zużycie paliwa nieprzekraczające 20 l/h przy 100% obciążeniu 7. Prądnica: synchroniczna. 8. Prądnica: liczba faz -3 (3x 400V AC, 50Hz) 9. Prądnica: współczynnik mocy 0,8. 10. Prądnica: możliwość krótkotrwałego przeciążenia do wartości 3 x In przez 10 sekund. 11. Prądnica: regulacja napięcia w zakresie +/- 0,5 %. 12. Prądnica: system ochrony min. IP23. 13. Prądnica: system wzbudzenia – AVR, bezszczotkowa. 14. Prądnica: typ połączenia – gwiazda. 15. Prądnica: sprawność min 91%. 16. Autonomia: zbiornik paliwa w ramie agregatu o pojemności nie mniej niż 200l, wystarczający na 10 godzinną pracę przy 100% obciążeniu. 17. Ochrona środowiska: rama agregatu wyposażona w wannę retencyjną zbierającą ewentualne wycieki z silnika –wyposażona w czujnik wycieku podłączony do panelu sterowniczego agregatu. 18. Kontrola paliwa: elektroniczny, procentowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku paliwa. Pomiar chwilowego oraz całkowitego, rzeczywistego zużycia paliwa 19. Elektroniczny panel sterowania: menu w j. polskim, przystosowany do pracy równoległej z siecią (synchronizacja z siecią po stronie nN 0,4 kV– sterowanie automatyczne i ręczne tj. załączenie, procesu synchronizacji „na życzenie” użytkownika) 20. Komunikacja: MODBUS, możliwość współpracy z BMS, Ethernet (USB, RS232-RS485), styki bezpotencjałowe. 21. Inteligentny prostownik akumulatorów startowych. 22. Termostatyczny podgrzewacz bloku silnika (płaszcza wodnego). 23. 3-polowy aparat główny (z funkcją zabezpieczenia zwarciowo przeciążeniowego) dostosowany do mocy prądnicy. 24. Zawieszenie antywibracyjne zespołu prądotwórczego na ramie nośnej. 25. Izolacyjne podkłady gumowe pomiędzy ramą agregatu a fundamentem. 26. Chłodzenie agregatu będzie realizowane przez chłodnicę umieszczoną bezpośrednio na silniku, z wentylatorem napędzanym mechanicznie bezpośrednio z wału silnika. Wymaga się aby była to oryginalna chłodnica dostarczana wraz z silnikiem, a jej wymiary nie mogą przekroczyć: Długość ok 2,5 m Szerokość. Ok 1m Wysokość ok 1,8m27. Wykonanie obudowy agregatu - Odporność mechaniczna, dielektryczna i UV Redukcja hałasu Gwarancja np min 10 lat przy żywotności min 30lat Klasa obudowy niepalna V0 Powierzchnia antygrafiti | kpl. |  | 1 |  |
| 11. | ZBIORNIK WODY ZASOLONEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Zbiorniki do wody zasolonej |  |  |  | Przystosowane do wody zasolonej, szerokość maks. 1,48 m, objętość min. 2,5 m3, z rozprowadzeniem do systemów hodowlanych podchowalni i wylęgarni oraz eksperymentalnych | szt. |  | 3 |  |
| 11.2 | Materiały hydrauliczne |  |  |  | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia zbiorników do istniejącej infrastruktury, ich uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | kpl.) |  | 1 |  |
| 12. | SYSTEM SCHŁADZANIA WODY System schładzanie wody dla 11 układów, umożliwiający uzyskanie następujących parametrów temperatury wody w poszczególnych obiegach: Tabela wymaganej temperatury wody w systemach RAS w cyklu hodowlanym MIESIĄCE. I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XII; XII. OBIEGI EKSEPRYMENTALNE; 4--20; 4--20; 4--20; 4--20; 10-24; 16-24; 16-24; 16-24; 16-24; 4--20; 4--20; 4--20. WYLĘGARNIA; 6--12; 6--12; 7--15; 7--15; 10--24; 16-24; 16-24; 6--12; 6--12; 6--12. PODCHOWALNIA SZCZUPAKA I i II; 6--14; 6--14; 6--14; 10--20; 14-24; 20-24; 20-24; 20-24; 14--20; 6--14; 6--14; 6--14. KWARANTANNA; 6--10; 6--10; 6--14; 10--20; 14-24; 20-24; 20-24; 20-24; 14--20; 6--14; 6--10; 6--10. |  |
| 12.1 | Agregat chłodniczy |  |  |  | Agregat wody lodowej do montażu zewnętrznego. Qchł. = 36 kW, Pel. = 12,8 kW, EER = 2,81 W/W, Temperatura powietrza termometru suchego na wlocie 35,0°C Temperatura wody na wlocie 5,0°C Temperatura wody na wylocie 0,0°C Różnica temperatur 5,0°C Glikol etylenowy 35% Przepływ wody min 6 948 l/h Dostępne ciśnienie 112 kPa Współczynnik zanieczyszczeń 0 (m² K)/W Masa = 550 kg, Pompy glikolu wyposażone w falownik – 4 sztuki | szt. |  | 1 |  |
| 12.2 | rozdzielnie zaworowe i chłodnice do każdego układu hodowlanego |  |  |  | chłodnice wykonane ze stali kwasowej rura fi 20 o łącznej długości ok 120 mb | szt. |  | 11 |  |
| 12.3 | Instalacja chłodnicza |  |  |  | wykonana ze stali kwasowej | kpl. |  | 1 |  |
| 12.4 | Sterowanie |  |  |  | System sterowania znajdujący się w pomieszczeniach hodowlanych umożliwiający ustawienie żądane temperatury niezależnie dla poszczególnych układów. | kpl. |  | 1 |  |
| 13. | SPRZĘT HODOWLANY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Zestaw karmników do pasz startowych |  |  |  | Karmniki sterowane indywidualnie, parametry programowane: czas dozowania paszy, odstęp pomiędzy dawkami paszy (min. 5 minut), granulacja stosowanych pasz w zakresie min. 0,2 - 0,5 mm, zasobnik paszy min. 40 g. | (szt.) |  | 10 |  |
| 13.2 | Zestaw karmników do paszy narybkowych |  |  |  | Karmniki sterowane indywidualnie, parametry programowane: czas dozowania paszy, odstęp pomiędzy dawkami paszy (min. 5 minut), granulacja stosowanych pasz min. do 3 mm, zasobnik paszy min. 500 g. | (szt.) |  | 21 |  |
| 13.3 | Sortownice |  |  |  | Sortownice szczelinowe do narybku, rozmiar szczelin od 0,9 do 4,5 mm, co najmniej 6 rozmiarów | (kpl.) |  | 1 |  |
| 13.4 | Sufaty |  |  |  | siatka z tkaniny bezwęzłowej o oczku maks. 6 mm | (szt.) |  | 3 |  |
| 13.5 | Pompa membranowa z licznikiem przepływu |  |  |  | Do wody zasolonej, wydajność min. 20 m3/h, przy 0,5 bar | (szt.) |  | 2 |  |
| 13.6 | Waga laboratoryjna |  |  |  | Parametry: obciążenie maksymalne 400 g, obciążenie minimalne 20 mg, dokładność odczytu d=0,001g, powtarzalność (Max) 0,001g, wyświetlacz LCD z podświetleniem, wymiar szalki (zakres) ø115 -150mm, możliwość zasilania z akumulatorów lub baterii | (szt.) |  | 2 |  |
| 13.7 | Waga wodoodporna |  |  |  | Parametry: obciążenie max 6kg, wodoodporna, obudowa i szalka ze stali nierdzewnej, działka elementarna d=1g, przedni i tylny wyświetlacz LED, akumulator wewnętrzny, 4 nóżki i poziomica, możliwość legalizacji | (szt.) |  | 2 |  |
| 13.8 | waga platformowa |  |  |  | Parametry: obciążenie do 150kg, działka elementarna d=10g, wymiary platformy: 800-800mm – 1000-1000mm, szalka ze stali szlachetnej, wodoodporna, panel sterujący z podświetlanymi cyframi LCD, akumulator, statyw, duże klawisze funkcyjne, automatyczna funkcja testu samoczynnego, 100% tarowania, 4 nóżki i poziomica, możliwość legalizacji | (szt.) |  | 1 |  |
| 13.9 | Drobny sprzęt hodowlany |  |  |  | Wąż ogrodowy 20 m (2 szt. 1/2”; 2 szt. 3/4”, 1 szt. 1”) wraz z zestawami końcówek do każdego wymiaru; wózek metalowy z bębnem do węża ogrodowego (3 szt.); wąż silikonowy 25 m (1 szt. 1/2”; 2 szt. 3/4”, 2 szt. 1”); mop obrotowy wraz z wiadrem z funkcją odwirowania i odciśnięcia wody (4 szt.); wiadro budowlane o pojemności min. 14 L (20 szt.); kasta budowlana o pojemności min. 60L (20 szt.); miska plastikowa min. 10L (40 szt.); kubeł plastikowy z pokrywą 90L (5 szt.); siatka plastikowa ogrodzeniowa w kolorze zielonym o oczku 7x7 mm o wymiarze 1,2x50 m (2 szt.); ściągaczka do wody z podłóg metalowa o szerokości 75 cm (10 szt.); podbierak płaski o średnicy 40 cm ze stali nierdzewnej (3 szt.); podbierak okrągły o średnicy 40 cm ze stali nierdzewnej (3 szt.); Tkanina sieciowa poliamidowa 15mm o wymiarze 2m x 50m (2 szt.); Drewniany trzonek średnica 2,4 cm, długość 150 cm (20 szt.); siatka do akwarium z grubymi oczkami 7x6 cm (20 szt.); Iglica/kleszczka 12 mm (20 szt.); przędza rybacka średnica 0,8 mm (10 szt.); gruszka irygacyjna (20 szt.). | (kpl.) |  | 1 |  |
| 13.10 | Myjka ciśnieniowa |  |  |  | Silnik w metalowej obudowie, przepływ min. 600l/min, moc min. 3 kW | (szt.) |  | 1 |  |
| 13.11 | Tlenomierz przenośny |  |  |  | Przenośny miernik tlenu rozpuszczonego z sondą optyczną: pomiar stężenia O2, nasycenia O2, ciśnienia O2, temperastury; podświetlany graficzny wyświetlacz; wytrzymała, wodoszczelna obudowa; wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego; interfejs USB; funkcja autohold, Zakres pomiaru: stężenie O2 0,00÷45,00 mg/l, nasycenie O2 0,0 ÷ 300%, temperatura 0,0 ÷ 50°C. | (szt.) |  | 1 |  |
| 13.12 | Tlenomierz przenośny |  |  |  | Przenośny miernik tlenu rozpuszczonego z sondą optyczną | (szt.) |  | 1 |  |
| 13.13 | Salinomierz przenośny |  |  |  | Miernik zasolenia wody z automatyczną kompensacją temperatury, dokładność pomiaru: +/- 2mg/L , 0.1℃, kalibracja zasolenia. | (szt.) |  | 2 |  |
| 14 | SYSTEM WENTYLACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Centrala wentylacyjna |  |  |  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym. Centrala do montażu wewnętrznego, podwieszana o podwyższonej odporności na wilgoć. Vnaw. min =3070 m3/h, Vwyw. min = 2910 m3/h, Spręż: min 350 Pa, Sprawność cieplna odzysku ciepła min 68,5%, Znamionowe natężenie przepływu Qnom w SWNM 0,98 m³/s / 0,93 m³/s, Efektywny pobór mocy 1,23 kW / 1,10 kW, Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę LWA max. 59,8 dB Sekcja nawiewu: wentylator, filtr nawiewu (F7/D), wymiennik glikolowy, przepustnica na pow. Świeżym, nagrzewnica, chłodnica. Sekcja wywiewu: wentylator, filtr wywiewu (M5/D), przepustnica na wywiewie. Podstawowe funkcje automatyki: uruchomienie i zatrzymanie centrali, sterowanie wydajnością centrali, odzysk na wymienniku glikolowym, monitoring alarmów, monitoring filtrów, zabezpieczenie wymienników i wentylatorów, komunikacja z systemem BMS i SAP. |  |  |  |  |
| 14.2 | Wentylatory |  |  |  | 1. Wentylator ścienny min 50 m3/h; 70 Pa, 70 W, 230 V, 2. Wentylator kanałowy min 30 m3/h; 150 Pa, 100 W, 230 V, 3. Wentylator kanałowy min 80 m3/h; 200 Pa, 100 W, 230 V, 4. Wentylator kanałowy min 120 m3/h; 200 Pa, 150 W, 230 V, 5. Wentylator kanałowy min 100 m3/h; 200 Pa, 120 W, 230 V, 6. Wentylator kanałowy min 120 m3/h; 200 Pa, 150 W, 230 V, 7. Wentylator kanałowy min 50 m3/h; 200 Pa, 100 W, 230 V, |  |  |  |  |

UWAGI:

- Wymienione w powyższym zestawieniu urządzenia i instalacje muszą być dostosowane do pracy z wodą o zasoleniu do 10 psu.

- W zakresie Wykonawcy jest sprawdzenie mocy urządzeń z projektem budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za finalny dobór urządzeń i działanie całego systemu.

- W zakresie wykonawcy jest również sprawdzenie i ustalenie lokalizacji podejść na etapie wykonywania prac budowlanych. W razie niezgodności wykonawca ma obowiązek zgłosić uwagi na etapie wykonywania prac budowlanych.

WARUNKI DOSTAWY

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Ustalenie finalne punktów przyłączenia na ścianach podczas prowadzenia przez Zamawiającego prac budowlanych.

- Potwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji pod kątem możliwości podłączenia na etapie wykonywania przez Zamawiającego prac budowlanych.

- Dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego tj. do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kołłątaja 1, 81 – 332 Gdynia.

- Ubezpieczenie, opłaty celno-podatkowe, transport.

- Podłączenie wszystkich wymienionych w OPZ układów/systemów (poz. 1-14) do istniejącej infrastruktury, ich uruchomienie oraz sprawdzenie sprawnego działania umożliwiającego prowadzenie prac hodowlano-podchowowych oraz eksperymentalnych.

- Szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi zainstalowanego sprzętu oraz oprogramowania.

- Udzielenie gwarancji na warunkach nie gorszych niż podane poniżej:

  - okres gwarancji co najmniej 24 miesięcy,

  - czas reakcji serwisu gwarancyjnego - nie dłuższy niż 3 dni robocze. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek niezwłocznie, w terminie ustalonym z Zamawiającym w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych.

  - w przypadku wystąpienia konieczności wykonania naprawy i transportu przedmiotu umowy do innego miejsca, koszt transportu reklamowanego urządzenia do miejsca jego naprawy i z powrotem  pokrywany jest w całości przez Wykonawcę.

  - Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot trzeci na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Niezbędne oprogramowanie wraz z przekazaniem licencji użytkownika na dostarczone oprogramowanie obejmujące prawo nielimitowanego korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego. (dotyczy pkt. 9)

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |